Driftwood Lye Gives oak a weather-beaten patina

Trattamento per legno di legno di deriva

Dà alla quercia una patina di battuto dalle intemperie

Driftwood Lye è un prodotto unico, a base d'acqua, che dà al legno una

una patina di legno battuto dalle intemperie. Il prodotto è principalmente per il legno di quercia. Usando questo

prodotto, il legno otterrà un design bidimensionale molto bello. Infine, la superficie deve essere trattata con uno degli oli WOCA.

- Dà alla quercia una patina di battuto dagli agenti atmosferici

- Richiede un ulteriore trattamento con olio

- A base d'acqua

- Adatto solo per il legno di quercia

Area di applicazione

Utilizzato per la primerizzazione del legno di quercia. Crea una patina di battuto dalle intemperie.

Descrizione del lavoro

Preparazione Il legno grezzo deve essere pulito, asciutto e finemente levigato (grana 100-120) prima di applicare la soda.

Ricordarsi sempre di fare una prova su un punto meno visibile per verificare la compatibilità della superficie con il

prodotto.

Trattamento Agitare bene il contenitore e versare la soda in un secchio di plastica. È importante che non rimangano pigmenti

pigmenti nel contenitore. Mescolare regolarmente durante l'applicazione per evitare che i pigmenti si depositino sul

fondo. Applicare uno strato uniforme di liscivia con l'applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo nel senso della lunghezza

lungo la venatura. Applicare almeno 1 L di soda per 10 m² di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 8-12 ore

a 20°C. Staccare le fibre in piedi e rimuovere i pigmenti in eccesso con un medio, ad es. verde o bordeaux,

tampone di levigatura e lucidatura. Rimuovere la polvere di levigatura con un aspirapolvere. Rifinire la superficie del legno con un

olio WOCA.

Tempo di essiccazione

Tempo di asciugatura 8-12 ore.

Dati tecnici

Densità 1,07-1,16

Valore pH 13-14

Durata di conservazione 36M

Copertura 8-10 m²/L, a seconda del tipo di legno e della superficie.

Colori Bianco e grigio

Pulizia degli attrezzi Acqua.

Conservazione +10-25°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre a

calore (per esempio alla luce del sole). Conservare al riparo dal gelo in inverno e al fresco

durante l'estate.

VOC Questo prodotto contiene max. 0 g VOC /L. Il valore limite è

30g VOC/L (Cat. A/g).

Confezione 2,5 L

Autorizzazioni Certificato IBR

Manutenzione e prodotti correlati

Strumenti di applicazione Applicatore WOCA, un pennello di nylon o un rullo

Secchio di plastica